苏州元磁智控科技有限公司

GD32低压驱动器Bootloader协议

编写人：杨翔

苏州元磁智控

2025年11月21日

目录

第1章 协议设计原则	3

第2章 名词定义	4

第3章 协议帧格式	5

第4章 协议实现	6

4.1 升级请求（CMD=0x0010）	6

4.2 启动升级（CMD=0x0011）	6

4.3 发送升级数据（CMD=0x0012）	6

4.4 完成升级指令（CMD=0x0013）	7

协议设计原则

本协议制定主要是用于GD32低压驱动器的固件升级功能，因此该协议的设计必须遵循以下原则：

- 硬件适用性

本协议的制定应当要考虑适配当前硬件所具备的物理通讯口；

- 可扩展性

对于特殊功能需求，可以快速扩展协议实现相关功能；

- 设备之间弱逻辑关系

设备之间逻辑关系简单，逻辑关系复杂不利于问题的调试、追溯；

- 可配置性

通过代码配置重新编译之后，能满足同一功能的不同实现需求；

- 可追溯性

完整的日志系统，可追溯特定时间内的所有操作、故障信息等，用于定位分析问题；

- 系统错误自纠能力

由于嵌入式系统的数据传输、运算能力的限制以及运行环境稳定性问题，数据丢失在所难免；但是系统要有自动纠正能力，保证系统的功能性、稳定性。

名词定义

UpMonitor：上位机

Drv：驱动器

协议帧格式

| 字节 | 名称 | 数据类型 | 含义 | 取值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SOF | uint8_t | 帧头 | 0x01 |  |
| 1 | FUNC | uint8_t | 功能码 | 0x06 |  |
| 2 | CMD | uint16_t | 指令 | 根据指令分配 | 大端模式 |
| 4 | DATALEN | Uint16_t | 有效数据长度 | 0-65535 | 小端模式 |
| 5-N | DATA | uint8_t | 有效数据 | 0-255 |  |
| (N+1)-(N+2) | CRC | uint16_t | CRC校验数据 | 0-65535 | 小端模式 |

协议实现

升级请求（CMD=0x0010）

| 协议 | UPGRADE_REQ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 0x0010 |  |  |
| 说明 | 上位机发送请求指令，询问驱动器是否具备升级条件 |  |  |
| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| 0（发送） | 升级状态请求 | uint_8 | 0x01-升级状态请求 0x02-当前处于何种状态 |
| 1（发送） | 升级状态请求 | uint_8 | 保留-0 |
| 0（回复） | 当前状态 | uint_8 | 0x00-当前处于Boot中，具备升级条件 0x01-当前处于App中，正在跳转到Boot 0x02-当前处于App中，只回复状态，不做处理 0x03-当前处于Boot中，只回复状态，不做处理 其他-请求数据发送错误 |
| 1（回复） | 故障报错 | uint_8 | 预留 |

启动升级（CMD=0x0011）

| 协议 | UPGRADE_START |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 0x0011 |  |  |
| 说明 | 上位机发送启动升级指令，驱动器正常接收到后，会擦除flash数据并准备升级 |  |  |
| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| 0-3（发送） | 升级文件总大小 | uint32_t | 单位：字节 |
| 0（回复） | 升级回复 | uint_8 | 0x00-擦除完成，准备好升级 0x01-擦除失败 |
| 1（回复） | 故障报错 | uint_8 | 预留 |

发送升级数据（CMD=0x0012）

| 协议 | UPGRADE_DATA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 0x0012 |  |  |
| 说明 | 上位机发送升级数据，驱动器将升级数据写入flash |  |  |
| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| 0-3（发送） | 当前偏移地址 | uint32_t | 本帧升级数据在总文件中的偏移地址 |
| 4-N（发送） | 升级数据 | uint_8 | 升级数据，不超过128字节 |
| 0（回复） | 当前状态 | uint_8 | 0x00-本帧升级完成 0x01-本帧升级失败 |
| 1（回复） | 故障报错 | uint_8 | 预留 |

完成升级指令（CMD=0x0013）

| 协议 | JUMP_APP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 0x0013 |  |  |
| 说明 | 上位机发送完成升级指令，驱动器从Boot跳转App并更新跳转标志 |  |  |
| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| 0（发送） | 升级完成请求 | uint_8 | 0x01-升级完成请求 |
| 0（回复） | 当前状态 | uint_8 | 0x00-升级成功 0x01-升级失败 |
| 1（回复） | 故障报错 | uint_8 | 预留 |

请求版本号指令（CMD=0x0014）

| 协议 | VER_REQ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 0x0014 |  |  |
| 说明 | 上位机请求Bootloader的版本号 |  |  |
| 字节 | 含义 | 数据类型 | 备注 |
| 0（发送） | 请求版本号 | uint_8 | 0x01-请求版本号 |
| 0（回复） | 版本号0 | uint_8 | 0xXX-版本号 |
| 1（回复） | 版本号1 | uint_8 | 0xXX-版本号 |
| 2（回复） | 版本号2 | uint_8 | 0xXX-版本号 |
| 3（回复） | 版本号3 | uint_8 | 0xXX-版本号 |
| 4（回复） | 版本号4 | uint_8 | 0xXX-版本号 |